Требования по охране труда при эксплуатации

напольного безрельсового транспорта

В соответствии с Приложением № 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) к категории «транспорт производственный напольный безрельсовый» относятся погрузчики вилочные и портальные, контейнерные, тележки платформенные, штабелеры, тягачи (толкачи), ричтраки, комплектовщики и подборщики заказов, ричстакеры и транспортировщики.

При эксплуатации напольного безрельсового транспорта должны соблюдаться требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165. Требования по охране труда, содержащиеся в них, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых эксплуатацией напольного безрельсового транспорта и распространяются на всех работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Дополнительно в организации, эксплуатирующей напольный безрельсовый транспорт, должны соблюдаться требования:

Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда»;

Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;

Межотраслевых правил охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2018 № 12;

других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

Напольный безрельсовый транспорт в организации закрепляется за водителями приказом (распоряжением) работодателя (уполномоченного им лица) а также регистрируется в установленном в организации порядке с присвоением ему инвентарного номера организации.

Кроме этого на напольный безрельсовый транспорт наносят отчетливо видимые и легко читаемые надписи с указанием инвентарного номера, грузоподъемности.

Руководителю организации приказом следует назначить из числа специалистов лиц, ответственных за:

выпуск на линию в исправном состоянии напольного безрельсового транспорта;

своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта;

безопасную эксплуатацию напольного безрельсового транспорта.

Допускается возложение на одного специалиста обязанностей лица, ответственного за выпуск на линию в исправном состоянии напольного безрельсового транспорта, и лица, ответственного за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта.

Следует отметить, что к управлению напольным безрельсовым транспортом, а также техническому обслуживанию и ремонту напольного безрельсового транспорта допускаются лишь лица, прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, подготовку (обучение), переподготовку по соответствующей профессии, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Водители, занятые управлением электропогрузчиками, электроштабелерами, электротележками, электротягачами, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

К обслуживанию аккумуляторных батарей допускаются работающие, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Движение напольного безрельсового транспорта по территории организации должно осуществляться в соответствии со схемой движения транспортных средств, устанавливаемой на видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, в производственных помещениях, других местах интенсивного движения транспортных средств, и регулироваться дорожными знаками.

Максимальная скорость движения напольного безрельсового транспорта по территории организации, в производственных и других помещениях должна устанавливаться в зависимости от состояния транспортных путей, интенсивности грузовых и людских потоков и обеспечивать безопасность движения.

Справочно: в соответствии с пунктом 35 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, порядок перемещения и скорость движения транспортных средств, в том числе напольного безрельсового транспорта по территории организации, в производственных и иных помещениях устанавливается локальным правовым актом в зависимости от конкретных условий (в том числе интенсивности движения транспортных средств, протяженности территории, состояния дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа транспортных средств и перевозимого груза) и должна обеспечивать безопасность движения.

Движение напольного безрельсового транспорта на погрузочно-разгрузочных площадках и на подъездных путях должно быть организовано по транспортно-технологической схеме и регулироваться дорожными знаками.

В помещении, в котором хранится напольный безрельсовый транспорт, вывешиваются на видном месте план расстановки напольного безрельсового транспорта и схема его эвакуации. Стенд с планом расстановки напольного безрельсового транспорта и схема его эвакуации в темное время суток должны быть освещены.

Следует отметить, что напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, требующие ремонта, хранятся отдельно в специально отведенном месте.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда								Н.С. Коцур